数字硬盘录像系统——播放器

用户手册

版本：V 1.09

2007年11月

目录

第1章	软件特点	1

第2章	播放器主界面	2

2.1.	播放区	2

2.2.	播放功能控制区	3

2.3.	信息显示区	4

2.4.	显示模式切换区	4

2.5.	回放录像检索区	5

2.5.1.	日历日期设定	5

2.5.2.	录像通道分时检索	5

2.5.3.	文件及事件列表	6

2.6.	其他	6

2.6.1.	全部播放/全部暂停	6

2.6.2.	全部停止	7

2.6.3.	退出	7

第3章	快速使用步骤说明	8

3.1.	一般使用步骤	8

3.1.1.	选择日期	8

3.1.2.	选择通道号及时间段	8

3.1.3.	选择文件列表/事件列表	8

3.1.4.	播放选中的文件	9

3.2.	快速播放操作	9

3.2.1.	快速播放操作1（录像通道分时检索）	9

3.2.2.	快速播放操作2（文件列表/事件列表）	9

3.3	快捷键操作说明……….…………………………………………………10

# 软件特点

录像回放播放器是本系统回放录像影音文件的专用播放工具。该播放器具有强大的纠错能力和影像还原技术，大大提高影像的清晰度和播放质量。

播放器界面友好，操作简单。在支持快进、快退、多路比对、抓图、时间拖动选择、单帧查看等众多的强力功能的同时，给您一种“简单易用，看一下就会用”的感觉。

- 图像采用H.264或MPEG-4压缩算法存储在硬盘中，并可根据需要转存入磁带机或刻录到光盘上。

- 按日期及时间快速检索，方便快捷的定位到所需文件。

- 抓拍图像，可对回放图像进行抓拍、储存。抓拍操作不会影响录像文件的正常播放。

- 简洁的网格状显示搜索结果，方便用户使用不同的回放组合方式（单路多时间段、多路单时间段、多路自选时间段），掌握和监看回放的细节。

- 支持多种回放方式，包括正常回放，逐帧回放，快、慢速回放，单路回放，多路同时回放，多路比对。

- 支持多种画面显示模式的即时切换，包括单画面、四分割、九分割、十六分割、二十五分割和全屏显示。

- 支持事件的检索及快速定位。可以迅速检索指定通道的某一时间段的报警器、门禁、位移侦测所触发的事件，并在录像回放时迅速定位至该事件发生之时间。

# 播放器主界面

播放器主界面可分为五大部分，即01播放区、02播放功能控制区、03信息显示区、04显示模式切换区、05回放录像检索区（包括日历日期设定、文件及事件列表、录像通道分时检索）。

## 播放区

播放区主要功能是播放选定的回放录像。播放区默认可同时显示25个播放窗口，可通过对显示模式切换区的操作，调整显示窗口的数量及显示方式。

当您选中某一播放窗口时，其边缘会显示一红色边框，这表示该窗口成为焦点播放窗口。此时，若焦点播放窗口中正在播放录像文件，则可使用鼠标双击来对窗口进行放大和缩小，或使用播放功能控制区中的功能按钮对该窗口中正在播放的文件进行操作；若焦点播放窗口当前并未播放录像文件，则可选择回放录像检索区中的某一文件并使该文件在焦点播放窗口中回放。

## 播放功能控制区

播放功能控制区位于图像播放区的下方。该区的由一系列功能按钮组成。通过对播放功能控制区的操作，可对焦点播放窗口中的录像文件，进行正常回放，逐帧回放，文件跳跃、快、慢速回放，声音调节、画面抓拍，录像转存等多种操作。

在选择图像播放区中的某一窗口作为焦点播放窗口后，通过对用鼠标选择局部图像截取区域后，选中区域内的图像会在该局部图像显示区进行显示。

【播放/暂停】：播放/暂停焦点窗口的录像文件；

【停止】：结束当前录像文件的播放，使焦点窗口处于无文件打开状态；

【上一个文件】：停止播放当前录像文件，并播放文件列表中当前录像文件的上一个文件。

【下一个文件】：停止播放当前录像文件，并播放文件列表中当前录像文件的下一个文件。

【上一帧】：使焦点窗口的播放处于暂停状态，且逆向播放方向后退一帧。

【下一帧】：使焦点窗口的播放处于暂停状态，且顺向播放方向前进一帧。

【慢速播放】：减慢文件播放速度。持续点击该按钮，可持续减慢文件播放速度。

【快速播放】：加快文件播放速度。持续点击该按钮，可持续加快文件播放速度。

【静音开关】：打开或关闭声音。默认为打开状态。

【音量调节】：调节焦点窗口正在播放的文件的声音大小。声音关闭时，无法调节。

【录像转存】：将焦点窗口正在播放的录像文件存储到指定目录。

【画面抓拍】：单击按钮，即可抓取焦点窗口正在播放的画面。可选择保存或取消抓拍到的画面。

【播放器模式切换】：切换至专业模式。此模式下，操作界面简洁明快，适合专业人员操作。

## 图像信息显示区

图像信息显示区，主要显示焦点播放窗口中正在播放的录像文件的相关信息。这些信息包括：

- 当前日期时间

- 录像文件的播放速度。

- 录像文件的存储位置。

- 录像文件的大小。

- 录像文件的起始时间。

- 录像文件的已播放时间和总时间。

## 显示模式切换区

显示模式切换区，主要的功能是调整图像播放区中播放窗口的数量及显示模式。

【单屏】：将焦点窗口放大至整个图像播放区。

【四分割】：将图像播放区分割成四个播放窗口。

【九分割】：将图像播放区分割成九个播放窗口。

【十六分割】：将图像播放区分割成十六个播放窗口。

【二十五分割】：将图像播放区分割成二十五个播放窗口。

【全屏】：将图像播放区放大至充满整个屏幕。

## 回放录像检索区

回放录像检索区，由日历日期设定、文件及事件列表、录像通道分时检索三个部分组成。通过对这三个部分的操作，可方便快捷的定位到所需录像回放文件。

### 日历日期设定

若要检索定位到所需的录像回放文件，必须首先在日历中选择日期。日历中，白底的数字为当前日期，蓝底的数字为选中需要查询的日期。

### 录像通道分时检索

当在日历中选择日期后，录像通道分时检索网格中会自动搜索并显示，所选日期内各通道在不同时间段包含的录像文件数量。

网格的纵向为通道（通道1-36），横向为时间（0-24小时）。例如，当前图片选中的网格表示，通道2在7-8点间的录像文件数量为2个。

特殊操作：

- 鼠标双击选中的网格，焦点窗口可自动开始播放该网格内文件列表的第一个文件。

- 按住Ctrl，鼠标单击多个的网格单元，然后选择播放全部，可自动播放所有选择的网格单元。

### 文件及事件列表

当在日历中选择日期，并在录像通道分时检索网格选定网格单元后，文件列表中会自动显示网格单元中录像文件清单，而事件列表中会自动显示该时间段中所产生的事件（包括门禁、报警器、位移侦测等）。

对文件列表的操作：

- 鼠标单击选择文件列表中的某个文件，然后点击播放控制区中的播放按钮。则焦点播放窗口开始播放所选的录像文件。

- 鼠标双击文件列表中的某个文件。则焦点播放窗口自动播放所选的录像文件。

对事件列表的操作：

- 鼠标双击事件列表中的某个事件。则焦点播放窗口首先播放包含该时间的录像文件，然后将播放画面定位到该事件发生的地方。

## 其他功能

### 全部播放/全部暂停

全部播放和全部暂停是属于同一按钮的不同操作功能。

全部播放主要功能是，在播放区从第一个播放窗口开始，按顺序播放在录像通道分时检索网格中选择的多个单元格。

操作方法如下：

  - 按住Ctrl。

  - 鼠标单击多个录像通道分时检索中单元格。

  - 点击全部播放。

全部暂停主要功能是，对播放区中所有正在进行录像回放的窗口，执行暂停操作。

### 全部停止

全部停止的主要功能是，对播放区所有正在进行录像的窗口，执行停止操作，关闭所有正在播放的文件。

### 退出

退出播放器，返回DVR4000程序主界面。

# 快速使用步骤说明

## 一般使用步骤

### 选择日期

首先在日历中选定日期。

例如：上图中，14为当前日期，8为选择的日期。

### 选择通道号及时间段

当选择日期后，下方网格中会自动显示不同通道在不同时间段的录像文件数量。选择所需的网格单元，则该网格中的信息自动填入文件和事件列表中。

例如：当前所选网格单元表示，程序检索到通道2在7-8点间存在2个录像文件。

### 选择文件列表/事件列表

当选择网格单元后，文件列表和事件列表会显示该时间段中所有文件的清单。选中文件列表或事件列表中的某项记录。

### 播放选中的文件

当在文件列表/事件列表中选择了一条记录，在播放功能控制区中点击播放按钮，当前焦点窗口开始播放所选的录像文件。

## 快速播放操作

### 快速播放操作1（录像通道分时检索）

操作方式：

- 在录像通道分时检索网格中，鼠标双击含有文件的单元格。则焦点窗口自动开始播放该单元中文件列表中的第一个文件。

- 在录像通道分时检索网格中，按住Ctrl，鼠标连续选择单元格，然后点击播放全部。则图像播放区自动播放所选择的各个单元格。

### 快速播放操作2（文件列表/事件列表）

操作方式：

- 选择文件列表/事件列表中的一条记录，鼠标双击该记录。焦点窗口自动开始播放与该记录对应的录像文件。

## 快捷键操作说明

⑴ 键盘“P” “p”			播放/暂停

⑵ 键盘“S” “s”			停止

⑶ 键盘“左方向键”     	播放影像回退一帧

⑷ 键盘“右方向键”     	播放影像前进一帧

⑸ 键盘“上方向键”     	播放上一个文件

⑹ 键盘“下方向键”     	播放下一个文件